吉林职业技术学院

招  标  文  件

（智慧教室建设项目）

二〇二四年九月六日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	23

第一部分 招标邀请

吉林职业技术学院就智慧教室建设项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2024-09-06]

二、项目名称：智慧教室建设项目

三、采购内容:

1、设备名称：智慧教室设备

2、范围包括：智慧教室设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省龙井市学府路739号吉林职业技术学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2024年09月06日至2024年09月25日。

2、发布方式：吉林职业技术学院网站（信息公告）

http://www.jlhtedu.com/

中国采购与招标网站

http://www.chinabidding.com.cn/

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2024年09月25日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至吉林职业技术学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0433-5037905 邮箱：baiyfone@qq.com 白老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金5000元交至吉林职业技术学院资产设备处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省龙井市学府路739号吉林职业技术学院开标室。

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人： 张恩泽  联系电话： 13944762333

商务部分联系人： 白云峰  联系电话： 17767939190

技术部分联系人： 周卫华  联系电话： 18943339055

技术部分联系人： 李威远  联系电话： 17767939060

传    真：0433-5037905

邮    箱：baiyfone@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：

1、法人授权委托书；

2、营业执照（复印件）；

3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；

6、质保体系；

7、服务响应情况；

8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。

报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2024年09月25日前。

五、开标时间：待定。

六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：

本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则：

我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定：

1、投标文件必须符合招标文件要求；

2、报价合理，对招标者有利；

3、投标商具有履约能力；

4、能够提供最佳服务，保证质量和期限；

5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明

1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿；

2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释；

3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标；

4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

智慧教室设备，具体内容如下：

| 序号 | 名称 | 参 数 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸智慧黑板 | - 技术参数要求 - 1.智慧黑板一体机尺寸要求：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤94mm;由三部分拼接而成，可实现整块黑板统一书写；需采用专业的模块化构架，方便用户使用磁吸教具，两块副屏支持磁吸功能，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写，普通板擦可擦除。 - 2.中间显示屏采用≥86 英寸，UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°, 屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，屏幕具备高色域，色彩真实还原度高，色彩覆盖率≥NTSC 72%，屏幕最高灰阶度 ≥128灰阶； 刷新率≥60Hz。 - 3.整机壁挂架具有快速定位拼接方式，采用三段快速定位技术，能拼接成整体挂架；通过限位装置能快速对准拼缝接口，按压式卡扣能根据压力调节平整度及拼缝缝隙，安装快捷，售后高效。 - 4.为保证显示效果，产品须采用果冻水胶全贴合技术，杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更通透，画质更清晰，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 - 5.触控技术：电容触控，在Android、Windows系统双系统下均支持不少于20点触控，支持多人同时书写和擦除；能在Windows自带画图软件中实现多点书写。书写延迟速度≤25ms，触摸分辨率≥32768×32768，书写保障：在现场无法接地等复杂环境下，电容触控仍可正常使用，书写无跳点断线。 - 6.整机嵌入安卓11.0系统，内存≥4G，储存空间≥32G。 - 7.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，玻璃表面需采用蚀刻工艺，书写更顺滑，防眩光效果更优异，机身具备防盐雾锈蚀、抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 - 8.智慧黑板整机需采用安全无锐角结构，整机边框无凹凸，兼顾美观和安全，表面钢化玻璃面板与金属铝型材结构需采用卡槽式全包边设计，钢化玻璃需镶嵌在金属铝型材卡槽内，卡槽深度要求≥3mm，钢化玻璃与框架结构不得采用悬挂粘贴或无边框或半包边框设计方式，确保钢化玻璃无脱落风险。 - 智慧黑板为方便用户书写面积无限扩展，可在显示区域任意位置书写，在不影响用户手握粉笔时还可通过五指按压快速开关黑板背关，关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；五指再次按压屏幕或者按下任意前置按键即可唤醒屏幕和触摸，让使用过程更加高效。 - 10.设备整机内置一体化≥1600万像素摄像头，≥8阵列拾音麦，方便设备管理与高效安装不接受外置摄像头方式。整机支持拍照、录像、远程巡课等应用，拍照支持延时拍照，可分别选择3s、10s进行延时拍照。支持≥8M拾音，方便对课堂音频进行采集。 - 11.前置接口：方便外接设备使用，设备提供支持双通道USB接口≥3，非转接HDMI≥1，TOUCH USB≥1,Type-C≥1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）等不少于6个前置接口。 - 侧置接口:为方便用户使用，整机提供侧置≥1路网口，≥1路SPDIF输出，≥1路耳机输入，≥1路耳机输出，≥2路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路AV视频输入，≥1路Ypbpr色差分量接口输入，≥1路touchUSB，≥2路USB2.0，≥1路RS232串口。 - 13.智慧黑板内置2.1声道扬声器，顶置前朝向伴音功率10W左右声道扬声器≥4个，后朝向20W重低音扬声器≥1个，额定总功率≥60W。 - 14.前置按键:为设备调节更便捷，整机具备≥7个前置带标识的物理按键：电源、护眼、设置、 音量+、音量-、图像比例、录屏。前置电源按键支持三合一功能，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开关机、节能熄屏、电脑开/关机；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 - 15.便于用户实际使用并方便收纳小工具，智慧黑板需在主屏底部带有粉笔槽装置。 - 16.智慧黑板具备智能护眼功能，可自主选择：纸质护眼、智能亮度、过滤蓝光、智能亮度与过滤蓝光组合等不少于4种护眼模式,兼顾用户视力保护与使用习惯。 - （1）纸质护眼模式：整机可通过菜单开启或关闭纸质护眼功能，显示内容实现纸质画面纹理的实时调整，保护用户视力健康。 - （2）智能亮度调节护眼模式：开启功能后整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下最优显示效果，不支持手动选择某种光感模式，自动光感调整屏幕亮度更智能保护用户视力健康，支持自主开启或关闭。 - （3）支持过滤蓝光模式和智能亮度调节和过滤蓝光组合护眼模式，过滤蓝光同时根据环境光线调节屏幕显示亮度，支持自主开启或关闭。 - 17.隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、聚光灯、拍照、童锁、日历、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于10个。 - 18.整机具有触控悬浮菜单，为方便用户使用提供不少于8个快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有快速批注功能、快速切换到ops系统，并可根据需要自定义功能，悬浮菜单中主页且可一键直达安卓主页。 - 半屏模式：为了适应不同身高操作人员的触摸操作，在不采用任何物理升降结构的前提下，智慧黑板支持HDMI、VGA、TV、window等信号源模式下，液晶显示屏窗口可通过触摸一键半屏下降:，来适应不同身高用户的需求，可以在设置中调节下降半屏或1/3屏。 - 支持在各信号通道下的批注和保存功能，防止因windows电脑故障无法正常使用；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置，插入图片等功能。 - 21.为便于维护使用方便，智慧黑板需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于45度，免拆卸前维护，单人即可进行设备维护； - 22.整机具备PC和安卓恢复原厂设置的双系统备份，且PC的Windows及Android双系统可以仅通过一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备。 - 23.OPS接口:整机采用Intel标准80pin接口，支持OPS-C规范。 - 24.WiFi和AP:支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议,内置2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi上网和建立热点，有效工作距离≥12米。 - 25.整机支持蓝牙Bluetooth5.0标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 - 26.支持调节左右声道平衡；在中低频段120Hz～500Hz，高频段1.5KHz～16KHz的调节功能。方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等不少于6种音效模式调节。 - 无PC状态下，嵌入式安卓系统下可实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 - 28.整机嵌入安卓系统下，能对多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 - 29.整机嵌入式安卓系统下白板支持十笔或以上书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。 - 30.为方便管理设备支持应用锁和触摸锁功能，用户可开启或关闭功能，且支持解锁密码自定义。 - 防止无权限人员随意使用大屏，支持屏幕锁功能和锁定前置USB接口功能，开机或待机后需要解锁才能进入系统，为方便管理支持用户自定义解锁密码。 - 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，智能显示当前温度和运行状态提示，可自检触摸框、ops状态、光感等功能是否正常，根据检测情况给出提示。 - 33.NFC一碰投屏：通过带有NFC模块的手机，触碰大屏的NFC模块，实现手机与大屏之间的投屏；整机支持搭载具有 NFC 功能的手机、平板，通过接触整机上的 NFC 模块，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到整机上，无需其它操作设置，支持不少于 4 台手机、平板同时连接并显示。 - 34.OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式。 - 35. U盘升级：支持通过U盘自动升级和手动升级整机软件版本 - 36.信号源智能识别：自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配； - 37.多窗协作：支持多窗协作，支持白板、文件管理器、媒体中心三种应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。 - 38.开机信号自主选择: 开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能。 - 39.开机画面自定义: 支持开机图片和开机动画自定义。 - 40.支持外接信号自动开机: 整机处于关机通电/待机状态下，外接电脑通过整机后置HDMI接口把显示信号传输至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 - 41.无信号待机：用户可设置无信号待机时间为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟。 - 42.信号源通道名称自定义: 信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 - 43.欢迎模板，提供企业、政府、医疗、教育、广告等十余个行业模板应用，支持多人签到，保存、扫码分享。 - 44.侧边快捷菜单，支持日历、定时器、放大镜、幕布、照相机、计算器、聚光灯等小工具应用，并支持自定义添加； 支持浏览器、白板、欢迎模板、文件管理等系统应用软件及第三方应用软件自定义显示功能； - 45.书写副板擦拭效果：书写副板要求易擦拭，易于清洁维护；书写副板表面无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，可吸附磁片。 - 46.轻薄化设计：书写副板采用轻薄化设计，厚度不大于15mm，挂墙厚度不大于110mm；侧面具有围板，挂装后无法从侧面看到黑板后方，保证美观。 - 47.书写副板光泽度：书写副板光泽度：光泽度≤6﹪，没有明显眩光，在任何角度都能正常观看。 - 48.书写副板面表面粗糙度: 书写副板面表面粗糙度 Ra 大于等于1.4um。 - 49.抗磨损：书写副板表面具有抗磨损特性，通过线性磨耗测试，干摩与湿摩测试沾色等级达到5级。 - 50.耐光特性：书写副板具有耐光特性，长时间暴晒后无明显变色。 - 51.耐腐蚀特性：书写副板具有耐腐蚀特性，表面不易脱落。 - 52.书写副板：书写副板为两侧分体结构粉笔板书书写板，基本尺寸要求不小于1100mm*1145mm，每块书写区域尺寸不小于 1100mm*1140mm，以保证足够的书写面积。 - 53.工艺：书写副板边框采用高强度铝合金，氧化工艺，外框包边设计，拐角采用无锐角包角设计，防止用户不慎撞伤。 - 54.书写副板边框：书写副板边框具 55.牢固性：书写副板安全牢固，边框上下两侧均具有固定墙体安装设计，避免被晃动或者破坏。 - OPS电脑技术参数要求 - 1.Intel第11代酷睿I5处理器/8G DDR4/256G/WIFI+BT。 - 2.接口：≥1个HDMI，≥1个DP1.2，≥6个USB，Type-C接口≥1个，≥1个RJ45，≥1个Line out，≥1个Mic in。 - 3.模块化电脑采用抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。有卡口式限位设计，保证与智慧黑板触摸屏拼接平整无凹凸。 | 26 | 台 |
| 2 | 65寸交互智能平板 | - 技术参数： - 1.整机外观金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起，安全可靠；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 - 2.屏体：采用≥65英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°，屏体亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000：1，屏幕具备高色域，色彩真实还原度高，色彩覆盖率≥NTSC 72%，屏幕最高灰阶度≥128级；刷新率≥60Hz，亮度均匀性≥75%；待机功率≤0.5W。 - 3.触摸技术：采用红外触控技术，支持安卓和Windows系统中进行20点触控，最小识别点直径≤2mm，触摸精度≤±1mm，能在Windows自带画图软件中实现多点书写。 - 4.零贴合技术：为保证显示效果，产品须采用零贴合技术，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光、偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，可视角度更广、视差更小。 - 5.防眩光功能：采用不低于4mm厚AG防眩光钢化玻璃，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%。 - 6.整机内置嵌入式安卓系统，系统版本不低于Android11.0，内存≥4G，储存空间≥32G。 - 7.整机内置一体化≥1600万像素摄像头，≥8阵列拾音麦，方便设备管理与高效安装不接受外置摄像头方式。整机支持拍照、录像、远程巡课等应用，拍照支持延时拍照，可分别选择3s、10s进行延时拍照。拾音距离支持≥8M，方便采集音频。 - 8.前置接口：方便外接设备使用，设备提供支持双通道USB接口≥3，非转接HDMI≥1，TOUCH USB≥1,Type-C≥1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）等不少于6个前置接口。 - 前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别。 - 10.前置最新的Type-C接口，支持通过连接笔记本的Type-C接口进行投屏，支持高速文件传输，兼容手机充电功能。 - 11.侧置接口:为了提高整机拓展性能，方便用户使用，整机提供侧置≥1路网口，≥1路SPDIF输出，≥1路耳机输入，≥1路耳机输出，≥2路HDMI输入，≥1路VGA输入，≥1路AV视频输入，≥1路Ypbpr色差分量接口输入，≥1路touchUSB，≥2路USB2.0，≥1路RS232串口。 - 扬声器：整机内置双立体声扬声器，额定总功率≥60W，2.1声道保证清晰高品质的音质输出效果。 - 13.前置按键:为设备调节更便捷，整机具备≥7个前置带标识的物理按键：电源、护眼、设置、 音量+、音量-、图像比例、录屏。前置电源按键支持三合一功能，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开关机、节能熄屏、电脑开/关机；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 - 14.五指按压快速开关一体机背光，关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；五指再次按压屏幕或者按下前置按键即可唤醒屏幕和触摸，让使用更加高效。 - 15.整机具备智能护眼功能，可自主选择：纸质护眼、智能亮度、过滤蓝光、智能亮度与过滤蓝光组合等不少于4种护眼模式，兼顾用户视力保护与使用习惯。 - 16.纸质护眼模式：整机可通过菜单开启或关闭纸质护眼功能，显示内容实现纸质画面纹理的实时调整，保护用户视力健康。 - 17.智能亮度调节护眼模式：开启功能后整机能感应并自动调节屏幕亮度达到在不同光照环境下最优显示效果，不支持手动选择某种光感模式，自动光感调整屏幕亮度更智能保护用户视力健康，支持自主开启或关闭。 - 18.支持过滤蓝光模式和智能亮度调节和过滤蓝光组合护眼模式，过滤蓝光同时根据环境光线调节屏幕显示亮度，支持自主开启或关闭。 - 19.隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、聚光灯、拍照、童锁、日历、护眼、幕布、快捷应用区等功能，方便使用快捷应用区可选功能不少于10个。 - 20.整机具有触控悬浮菜单，为方便用户使用提供不少于8个快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有快速批注功能、快速切换到ops系统，并可根据需要自定义功能，悬浮菜单中主页且可一键直达安卓主页。 - 人性化设计：为了适应不同身高操作人员的触摸操作，在不采用任何物理升降结构的前提下，整机支持HDMI、VGA、TV、window等信号源模式下，液晶显示屏窗口可通过触摸一键半屏下降，来适应不同身高用户的需求，可以在设置中调节下降半屏或1/3屏。 - 22.支持在各信号通道下的批注和保存功能，防止因windows电脑故障无法正常使用；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、颜色设置，插入图片等功能。 - 23.整机具备PC和安卓恢复原厂设置的双系统备份，且PC的Windows及Android双系统可以仅通过一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备。 - 24.OPS接口:整机采用Intel标准80pin接口，支持OPS-C规范。 - 25.WiFi和AP:支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议，内置2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi上网和建立热点，有效工作距离≥12米。 - 26.整机支持蓝牙Bluetooth5.0标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 - 27.支持调节左右声道平衡；在中低频段120Hz～500Hz，高频段1.5KHz～16KHz的调节功能。方便用户快速调节支持标准，音乐，新闻，影院，体育，用户等不少于6种音效模式调节。 - 无PC状态下，嵌入式安卓系统下可实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 - 29.整机嵌入安卓系统下，能对多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 - 30.整机嵌入式安卓系统下互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除且白板软件页面内容可二维码扫描分享，支持根据需要自行选择任意页面分享或全部页面分享。 - 31.为方便管理设备支持应用锁和触摸锁功能，用户可开启或关闭功能，且支持解锁密码自定义。 - 32.防止无权限人员随意使用大屏，支持屏幕锁功能和锁定前置接口功能，开机或待机后需要解锁才能进入系统，为方便管理，支持用户自定义解锁密码。 - 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，智能显示当前温度和运行状态提示，可自检触摸框、ops状态、光感等功能是否正常，根据检测情况给出提示。 - 34.NFC一碰投屏：通过带有NFC模块的手机，触碰大屏的NFC模块，实现手机与大屏之间的投屏；整机支持搭载具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机上的NFC模块，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到整机上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 - 35.OTA升级：整机具备OTA升级功能OTA（Over－the－AirTechnology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式。 - 36.U盘升级：支持通过U盘自动升级和手动升级整机软件版本。 - 37.定时开关机：整机支持定时开关机，用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机；一次设置完成后，每天按设定时间开关机。 - 38.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便用户便捷分享内容。 - 39.工作指示灯：具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 - 40.信号源智能识别：自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配。 - 41.多窗协作：支持多窗协作，支持白板、文件管理器、媒体中心三种应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。 - 42.开机信号自主选择:开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能。 - 43.开机画面自定义:支持开机图片和开机动画自定义。 - 44.支持外接信号自动开机:整机处于关机通电/待机状态下，外接电脑通过Type-C传输线/HDMI传输线把显示信号传输至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 - 45.无信号待机：用户可设置时间为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟。 - 46.信号源通道名称自定义:信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。 - 47.欢迎模板，提供企业、政府、医疗、教育、广告等十余个行业模板应用，支持多人签到，保存、扫码分享。 - 48.侧边快捷菜单，支持日历、定时器、放大镜、幕布、照相机、计算器、聚光灯等小工具应用，并支持自定义添加；支持浏览器、白板、欢迎模板、文件管理等系统应用软件及第三方应用软件自定义显示功能。 - 二．OPS电脑技术参数要求 - 1.Intel第11代酷睿I5处理器/8G DDR4/256G/WIFI+BT。 - 2.接口：≥1个HDMI，≥1个DP1.2，≥6个USB，Type-C接口≥1个，≥1个RJ45，≥1个Line out，≥1个Mic in。 - 3.模块化电脑采用抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。有卡口式限位设计，保证与智慧黑板触摸屏拼接平整无凹凸。 | 4 | 台 |
| 3 | - 移动支架 | - 1．支持最大承重量≤100KG，支持承载尺寸65-86英寸显示器。 - 2．支持2.5寸刹车静音轮，移动静谧。 | 4 | 个 |
| 4 | 教室管理软件 | 1.系统架构：需采用B/S架构，且支持配置网络访问地址和端口号，方便对主机的管理和维护； 2.系统安全：需具备密码保护，且支持密码错误超过一定次数后自动锁定登录； 3.版本管理：支持检查系统版本，并提供在线或离线的系统升级方式； 4.系统时间：支持手动配置或自动同步网络时间； 5. 设备管理：支持远程手动重启或每天定时自动重启设备； 6.数据同步：支持与平台对接，实现课前备课数据的下载、课堂互动数据的记录与同步； 7.应用服务：可为课堂教学活动提供应用接入、处理、调度等服务，保证课堂互动的稳定开展； | 1 | 套 |
| 5 | 教室互动软件 | 一、总体要求 1.系统架构：为了保证软件使用的稳定性和高效性，需采用C/S架构，不接受纯软件架构和单机式软件。 2.界面风格：教师端软件需采用浮动式工具栏，且工具栏支持显示、隐藏、左右切换和任意拖动等操作；学生端软件需支持手机、平板、PC电脑等终端，并兼容Android、iOS、Windows等操作系统，也支持微信小程序和H5页面形式，满足轻量化课堂学习的需要。 3.语言兼容：需至少支持简体中文、繁体中文和英文。 二、课堂授课 1.登录认证：支持账号密码和微信扫码认证两种登录方式，也支持自动关联课表免登录的方式。 2.课堂开课：支持按照教学计划进行正常开课和临时创建课程、班级进行临时开课。 3.课堂考勤：支持二维码和数字码两种加入课堂的考勤方式，且数字码具有4位、6位、9位可选，学生也可以旁听身份加入课堂，并支持实时查看学生的考勤名单。 4.画笔批注：要求画笔粗细、颜色可选，满足教师对重点内容进行圈写、勾画等，且批注内容可撤销、恢复和清除，也可一键分享给学生。 5.电子板书：要求板书底色、画笔粗细、颜色多种可选，且板书内容可擦除、撤销、恢复和清除，也可一键分享给学生。 6.课件授课：支持同步平台备课资料，方便教师使用进行授课，而无需使用U盘拷贝的繁琐操作。 7.文件分享：支持教师将课堂的文件资料分享给学生，免去学生使用U盘拷贝的麻烦。 8. 移动授课：为方便教师进行巡堂讲授课，支持教师使用移动端远程控制课件的播放，也可拍摄照片进行实时展示、旋转与批注讲解，还支持实拍视频和录制视频的分享，对于录制视频还可控制其播放、暂停和进度；同时照片和视频还可自动归档，形成课堂相册，方便教师及时记录和分享精彩的课堂活动。 三、课堂互动 1.选人互动：支持抢答、随机挑人两种选人方式。 2.弹幕互动：支持控制弹幕的开、关与滚动速度，且支持生成高频词词云。 3.投票互动：支持截取任意授课内容发起实名或匿名投票，且支持教师在投票过程中实时查看学生的投票情况、设置倒计时。 4.投屏互动：支持教师将教学内容广播给学生，学生也可以进行投屏展示，且在展示过程中可随时暂停拍摄画面，支持不少于4个学生同时投屏对比。 5. 作品展示：支持教师通过图片收集学生的作品并进行展示和对比，提供单画面、双画面、三画面、四画面及画中画等多种对比布局。 6.资料收集：支持教师通过文件收集学生的资料分享并进行展示和讲解。 7.课堂提问：支持学生以文字、图片的形式向老师提问，教师可进行展示和解答。 8.课堂快照：支持教师开启/关闭课堂快照，开启后学生可自由获取当前教学内容的快照，并进行存档，方便学生课外进行回顾学习。 9.课堂评分：支持教师设置评分步长，并根据学生的课堂表现对个人或小组进行加减分，教师可自由选择学生进行评分，也可在选人互动环节对选中的学生进行评分。 10. 课堂动态：支持以时间顺序展示各个课堂活动，学生可实时查看当前课堂学习动态，包含但不限于课堂评分情况、答题情况、弹幕、提问、选人情况等数据。 11.课堂资料：支持学生查看课堂的过程性资料，包含但不限于批注、板书、文件、快照等，可按课程、资料类型和时间段进行筛选，也可按时间排序和关键字检索，方便查找定位资料。 12. 课堂报告：支持学生查看所有课堂报告，并可按课程、时间段进行筛选和按时间排序查看，课堂报告内容包含但不限于课堂评分、互动频次、答题统计、课堂资料、弹幕、课堂提问等，方便学生课后进行回顾学习和记录心得体会。 四、课堂测验 1. 测验方式：支持课前预设、本地文件和截屏等多种课堂测验方式，课前预设支持同步教师课前在平台上预先备好的测验题，本地文件支持教师直接导入本地测验文件，截屏支持教师截取任意教学内容作为测验题。 2.测验题型：支持单选、多选、判断、解答等多种测验题型。 3.测验答题：三种测验方式均需支持同时布置多道题，且需至少支持选择答案、文字输入和拍照等答题方式，支持教师在测验过程中实时查看学生的答题进度，也可通过倒计时自动收卷或手动收卷。 4.测验统计：支持客观题自动统计正确率并以可视化图表呈现，主观题以照片墙形式呈现学生答案，教师可同时浏览多个学生答案，也可随机选择或自主选择答案进行展示讲解。 五、分组教学 1. 分组方式：支持课前预设、随机分组和自由分组多种分组方式，满足不同学科不同分组教学场景的需要；课前预设可同步教师在平台上定义的分组，随机分组可由系统随机分配小组成员，自由分组可由学生自主选组，也可教师进行调配。 2.分组互动：支持不少于8个分组，在分组过程中，教师可设置倒计时，也可选择任意分组进行答题、分发文件、抢答和随机挑人。 六、双屏教学 1. 双屏模式：支持识别和使用双屏幕显示的场景，非强制开启，教师可根据需要自主开启或关闭双屏模式，且支持状态保留，关闭后重新开启可恢复状态。2.课件展示：双屏均支持同时打开并展示多个课件资源，包含但不限于Word、图片、PPT等，且支持自由拖动和在双屏之间进行飞屏穿越。 3.双屏播放：支持PPT上下页连动功能，支持一屏播放PPT动画，另一屏显示PPT上一页的内容，且当PPT翻页时，显示上一页的屏幕内容也会自动跟随切换。也支持主屏幕在播放PPT时可以使辅屏同屏显示。 4.单屏播放：支持一屏播放PPT，另一屏同时打开并展示多个课件资源，包含但不限于Word、图片、PPT等，且可一键互换两个屏幕的显示内容。 5.电子板书：支持三指下拉手势唤出电子板书，且双屏之间可共享同一板书内容。 | 1 | 套 |
| 6 | 智能中控讲台 | 1、产品尺寸L*W*H（mm）：1000*650*1065mm（闭合） ；865mm(±5)（桌面离地高度） 2、材料结构：钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0—2.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性。钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，可以有效防锈；讲桌喷涂细致，颗粒均匀。为保障产品的使用安全性，生产厂家所使用的冷轧钢架：所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等符合GB/T26572-2011标准 3、桌面及背板采用18MM木质耐刮材料,美观大气。 4、为保障产品的使用安全性，生产厂家所使用的木板：所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等符合GB/T26572-2011标准 5、整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计，两侧边角采用模具圆弧开模一体成型，中间设计厚18mm高厚度木质材料，结合处无明显缝隙设计工艺；木质部分也可安装学校的LOGO； 6、布局设计：桌面左侧设计放置21.5寸触控显示器装置，仰角为26°；显示器装置下方位具备一个嵌入式物理键盘，桌面右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域，设计一个抽屉可放置教学教学教具使用。设计可安装可隐藏式水杯架固定位。 7、下层设计可选配机柜（或放置大型教学教具储物空间（标配功能） 8、桌面左侧嵌入支持10点触控的21.5寸触摸显示器，可反控任意品牌的教室交互大屏，同教室显示大屏同步显示以及互动；方便面对面教学模式。 | 1 | 个 |
| 7 | 视频展台 | 一、硬件参数： 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB 5V电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到15帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.整机采用ABS加PC材质，圆弧式设计无锐角。 4. 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，自带磨砂均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充、亮度均匀，采用触摸调光设计。 二、软件参数： 1、软件自带中英文双语版本，支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、亮度调节、镜像、冻结画面等操作。 2、动态视频和冻结画面批注，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能。 3、可在一体机上或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或者10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 4、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示等操作 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。 7、同屏对比，支持不限幅面分屏对比，每副图可单独设置放大、缩小、手写批注等功能。再点击“同屏对比”功能退出。 8、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 1 | 台 |
| 8 | 智能笔 | 1．兼容操作系统：支持Windows7/10。 2．传输协议：RF 2.4G。 3．连接数量：内嵌式接收器一对一配对，接口类型为USB，免驱动安装，即插即用。 4．电池类型：智能笔内置可充电式聚合物锂电池，充电接口为Micro usb。 6．电容笔头，高灵敏不伤屏幕，兼容红外屏/电容屏。 7．整体设计6个按键，方便远程遥控输入： （1）激光键：长按调用激光； （2）上翻页键：单击上翻页，长按全屏/退出全屏； （3）下翻页键：单击下翻页，office-PPT全屏下长按黑屏/退出黑屏； （4）超链接键：office-PPT全屏下：单击执行Tab功能/选择超链接，双击执行Enter打开超链接，长按:全屏/退出全屏； （5）音量+键：单击增加音量，长按笔头批注； （6）音量-键：单击减少音量，长按返一键清除。 8．具备工作指示灯功能。 | 26 | 支 |
| 9 | 教室主机 | 1.系统架构：需采用嵌入式架构设计，且为了便于设备的远程管理、维护和升级，需内置操作系统和智慧课堂管理软件； 2.处理器：四核、1.8GHz及以上； 3.内存容量：≥2GB； 4.视频接口：HDMI in≥1,HDMI out≥1，分辨率≥1080P@30Hz； 5.音频接口：Line in≥1，Line out≥1； 6.网络接口：RJ45≥1，100M/1000M自适应； 7.数据接口：USB2.0≥1，USB3.0≥1； 8.控制接口：RJ45≥1； 9.节能环保：设备功耗不超过24W，且采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课； 10.网络兼容：要求兼容不同网段或IP子网，满足学校网络统一规划的需要。 11.终端兼容：要求兼容手机、平板、笔记本等终端； 12.屏幕广播：要求支持不少于80台终端的画面广播同屏，画质不低于1080P@ 30Hz，且平均同屏延时应在1.0秒内 | 1 | 套 |
| 10 | 屏显设备管控平台 | 1.平台软件需要支持多平台安装使用，平台所有功能需同时支持控制在WINDOWS、麒麟OS、UOS等多系统下大屏设备。 2.平台支持远程升级功能，可远程对大屏软件进行整体升级。 3.平台支持远程控制功能，可对远程桌面进行整体管控。 4.数据信息展示：支持展示大屏设备信息，大屏各类软件使用，用户各大屏硬件使用情况。统计用户设备使用情况，便于管理员实时了解设备状态。包含大屏在线时间分布情况、大屏设备在线/离线的数量、大屏设备使用率（开机数量和设备总数）、大屏设备平均使用时长、大屏设备平均使用时长排行、大屏软件使用时长排行、大屏设备开机率。 5.设备详情：实时查看局域网内所有大屏设备的状态。 6.管理平台可设定日程表，按照设定日程时间关机。 7.管理平台提供文件分发功能，可选择指定文件分发到各设备。 8.管理平台提供多层级权限管理，可根据使用情况将的设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理。 9.微信小程序，管理者可通过微信小程序管控大屏设备。 10.远程监查：可通过平台或小程序远程进行监控，平台支持同时查看4台大屏设备的桌面和摄像头实况。 11.场景设计：可以按照每个设备不同的使用场景，进行设置个性化的智能场景。 12.直播管理：支持预约视频会议、音频会议，设置直播名称、直播时间、选择观看直播的设备即可成功预约会议。大屏端自动收到直播信息，点击进入观看直播页面 | 30 | 套 |
| 11 | 蓝牙麦克风 | 1、具有麦克风、翻页器、激光教鞭功能； 2、采用标准蓝牙技术，可与接收设备自动对频、任意匹配，有同频设备避让机制，能有效解决同频设备干扰问题，可与WIFI共存，不易掉线，稳定性强； 3、系统采用近距离联接机制以及信号强度筛选功能，5米内自动对频，隔墙不联，防止教室之间误联现象；使用距离可确保15米范围内无遮挡情况下无噪音、断音、无死角； 4、采用充电式锂电池，标配充电器充电时长不超过3小时，满电状态下可连续使用时间不小于15小时； 5、具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，防止啸叫，自动静音，敲击键盘等杂音，不会带入音箱； 6、具有内置咪头，支持手持扩声， 也支持外接咪头实现领夹扩声，含外接咪头一只及挂绳一根，支持颈挂扩声，挂绳和麦克通过磁吸方式连接； 7、使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 8、剩余电量显示功能，发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，防止设备因电量不足影响使用，在出现低电提示后仍可使用2小时以上； 9、支持USB口充电和磁吸接口两种充电方式，支持座式充电； 10、技术指标：发射使用频率：2402 – 2480 MHz；调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian；发射功率：小于2.5mW；拾音范围：60度夹角，心型指向；供电方式：聚合物锂电池； - 11、产品通过国家工信部无线电管理局权威认证（SRMC），认证的设备名称为：蓝牙设备；设备的使用频率、发射功率等指标符合国家规定； | 1 | 个 |
| 12 | 蓝牙数字功放 | 1、针对教学扩声需求设计，免维护，低功耗、无风扇，适合长时间工作，无噪音，适合教学环境； 2、数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并可限制最大音量，便于管理； 3、具有5路麦克风输入，方便接入不同类型的麦克风。支持为鹅颈话筒幻象电源供电； 4、具有4路立体声混音输入，无需考虑信道切换问题； 5、具有2路音频输出，支持输出到录播或电脑； 6、具有LCD中文菜单显示，清晰直观； 7、具备蓝牙接收功能，可与蓝牙麦克风配对使用； 8、具有2路USB接口，可同时接电脑和笔记本，支持通过蓝牙麦克风实现翻页功能； 9、支持串口控制功能，可与中控或电脑等设备配合，联动控制； 10、支持通过蓝牙麦克风实现翻页、音量调节功能； 11、支持聚光灯功能，可通过蓝牙麦克风实现聚光灯区域大小、位置调整； 12、技术指标：频率响应：50 Hz～20 KHz；灵敏度：-82 dBm (1% BER)；信噪比：90dB；输出功率：200W×2；推导阻抗:4-16Ω； | 1 | 对 |
| 13 | 录播主机 | - 整体设计 - 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 - 功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、互动等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 - 3.节能环保：应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC 24V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过19W。 - 4.低噪声设计：要求所投录播主机产生噪声最大值≤16.8dB(A)。 - 5.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 - 二.主机性能 - 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。 - 2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。 - 3.POC一线通：支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式。 - 4.音频输入输出：具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。 - 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。 - 6.日常音频环出：支持主机在通电关机或休眠状态下，仍能按照预设置完成音频信号的输入环出，实现开展日常授课时（不录制、互动等），仍能完成麦克风、电脑等教学音频环出应用且无需重新调整线路。 - 7.网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 - 8.存储容量：内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 - 9.主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 - 10.外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 - 11.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于SDI同轴电缆的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步，保障录制视频质量。 - 12.为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥200000小时。 - 三.其他要求 - 1.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 14 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | - 基本要求 - 1.嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用。 - 2.软件需采用B/S架构设计，通过网络访问主流浏览器即可进入软件后台进行管理配置与操作。 - 3.录播主机内置的流媒体处理软件具备自主知识产权。 - 二.录播模块 - 1.录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储。 - 2.录播主机支持电影模式与资源模式录制以满足不同场景的视频使用需要； - 3.要求录播主机支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、fps（帧率）、bps（比特率）、gop（画面组）。 - 4.要求录播主机支持码流64Kbps～10Mbps自定义可设，并支持动态比特率或静态比特率两种模式，可主子码流同步录制。 - 5.要求录播主机支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式选择。实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存。 - 6.要求录播主机支持插入U盘后，主机正常进行录制可以同步另存一份视频文件到U盘中。 - 7.录播主机支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 - 8.为保障系统使用便捷与工作稳定，要求录播主机支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，无需额外配置跟踪辅助拍摄装置，实现画面自动跟踪切换以及全自动跟踪录制。完成教师走动全景、教师授课特写、学生起立特写与学生听课全景、教师课件等多画面的自动跟踪与切换。 - 9.录播主机支持自定义设置跟踪检测区域，避免如教室门窗窗帘、风扇空调、教学大屏等易产生额外干扰导致跟踪效果不佳的区域，自定义选择检测区域则该区域系统将在指定区域进行图像识别分析，保障课堂正常跟踪拍摄效果 - 10.录播主机支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 - 11.要求录播主机内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制等音频处理功能。 - 12.录播主机支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况。 - 13.录播主机支持FTP上传功能，使用者可自定义录像文件上传的FTP路径，并可勾选是否自动上传。 - 14.录播主机支持全自动跟踪模式切换布局逻辑自定义，使用者可以按照自己的需求选择全自动跟踪所切换的画面内容与逻辑，且画面内容支持双分屏、画中画与自定义布局等。 - 15.录播主机与同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持无延迟的播放效果，满足最佳的使用体验。 - 三.导播模块 - 1.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 - 2.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 - 3.支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 - 4.要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 - 5.提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 - 6.支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 - 7.录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 - 8.可以通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小与一键静音功能。 - 9.录播主机支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，最高不超过10秒。 - 10.为保证录制效果与质量，录播主机音频设置支持多场景设置配置，支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数。并可在对应使用场景自动生效。 - 11.支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果。 - 12.录播主机支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号或HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利。 - 四.直播模块 - 1.多流直播：要求支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。 - 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 - 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 - 五.互动模块 - 1.支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用。 - 2.要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 - 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 - 4.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 - 5.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应。 - 6.要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况。 - 六.管理模块 - 1.硬盘格式化：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 - 2.版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。 - 3.面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 - 4.权限管理：支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户账号无法进行相关参数与配置修改。 - 5.录播主机支持上电模式选择，提供通电后自动开机或通电后主机开机但出于睡眠状态以及通电后需手动开机三种模式选择。 - 6.录播主机支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒。 | 1 | 套 |
| 15 | 基于AI的智能跟踪数据分析处理软件 | - 摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等。 - 2.云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 - 3.检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作。 - 4.录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换。 - 5.AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪。 - 自定义画面：支持自定义AI跟踪切换画面，可以按照实际需求自定义跟踪切换逻辑的画面信号，画面支持双分屏、画中画与自定义布局等。 - 交叉校验锁定：支持基于AI人脸与肢体识别跟踪技术，当有多个人物进入拍摄画面，会经过人脸与肢体交叉校验后锁定正确的跟拍对象，不跟丢不跟错。 - 自适应构图：支持基于AI人工智能技术自适应调整画面拍摄比例，即使锁定跟拍对象变速或高速移动，摄像机均会持续锁定并依预设比例自动调整拍摄画面，并实现摄像机云台上下左右移动丝滑的同时焦距自动调整保障拍摄画面构图的稳定。 - 9.AI全场景跟拍：支持对课堂教学的全场景进行电影模式的视频录制，无需任何辅助设备也可实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行AI的自动捕捉与切换。 | 1 | 套 |
| 16 | 高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 2.像素：有效像素不低于207万 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s 5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5° 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议 7.视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1 8.背光补偿：要求具备背光补偿功能 9.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1 11.网络接入：要求具备标准RJ45网络接口，并支持100M/1000M自适应以太网接入 12.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口 13.USB接口：要求具备USB Type-A≥1 14.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255 15.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求 16.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输 17.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动 18.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪 19.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置 20.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式 21.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 4 | 台 |
| 17 | 基于AI的智能跟踪拍摄软件 | - 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 - 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 - 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 - 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 - 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 - 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 - 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 - 8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 - 9.支持AI人脸与肢体特征双重识别，能够自动识别并精准锁定跟踪对象，对象丢失后再进入拍摄区域经过双重识别可以继续锁定跟踪。 - 10.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 - 11.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 - 支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 - 支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。 - 支持锁定跟踪对象后多人出现在拍摄画面中摄像机依然能精准识别锁定对象并持续跟踪拍摄，不会因为人多导致跟踪错误的情况。 - 15.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。 - 16.支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，不需要等拍摄对象稳定后再变焦调整画面比例。 - 17.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 | 4 | 套 |
| 18 | 指向拾音话筒 | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度≥-29dB±3dB 6. 输出阻抗≥500Ω±20% 7. 最大声压级≥130dB 8. 信噪比≥70dB 9. 动态范围≥106dB 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC） | 6 | 套 |
| 19 | 数字音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.005 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 1 | 套 |
| 20 | 音频处理与功放管理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 1 | 套 |
| 21 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 1 | 台 |
| 22 | 录制面板 | 1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 个 |
| 23 | 优课许可软件 | 一、总体要求： 1.系统架构：需采用B/S架构，通过网页即可直接访问使用，保证了整体的易用性。 2.登录认证：至少支持账号密码和微信认证两种方式录。 二、管理员管理空间： 1.院系信息：至少支持单个新增和批量导入两种创建方式，包含但不限于院系、专业等信息。 2.用户信息：至少支持单个新增和批量导入两种创建方式，且支持多种用户角色，包含但不限于管理员、教师、学生、助教。 3.教室信息：至少支持单个新增和批量导入两种创建方式，也支持导出，包含但不限于校区、教学楼、教室等。 4.教学时间：支持自定义学年、学期、课节等信息。 5.课表管理：支持课表导入，且需支持按上课日期和按周次两种课表导入模板。 6.系统公告：支持发布系统公告，可在用户登录后自动弹出提示，且支持设定接收对象、公布时间等。 7.系统日志：支持记录系统操作日志，包含但不限于操作时间、操作人、业务系统、功能模块等信息。 三、教师教学空间： 1.课程创建：支持自主创建课程，也支持复制已有课程快速创建课程。教师可自定义课程简介、封面、目录结构、周课时等信息，还可上传相关的课程教案与学案资料。 2.教学团队：支持教师添加多个教师和助教人员组成教学团队，满足对课程的协同管理。 3.课程班级：支持教师创建课程班级，并可自主选择学生和邀请学生加入班级，教师还可配置教学分组，满足开展线上和线下分组教学活动的需求。 4.试题库：支持教师自主添加和导入试题，形成个人题库，也支持教师进行自主组卷，形成个人试卷库。 5.课堂讲义：教师可在课前预先上传课堂讲义（如授课PPT），并可在课堂上直接调用进行授课，而无需通过U盘拷贝或重复打开平台下载。 6.随堂练习：教师可在课前预设课堂测验，可上传测验文件，并可在课堂上直接调用进行测验，而无需通过U盘拷贝或重复打开平台下载。 7. 课堂提问：教师可查看课堂中学生的提问内容，并针对提问进行线上答疑回复。 8.课后作业：教师可针对个人或小组布置课后作业，可上传本地文件或引用资源库进行布置，教师还可设置作业的起止时间，并关联教学团队，教学团队对作业进行批阅和评分后，系统可根据预先设置的评分标准和权重自动计算作业总评分。 9.课堂授课报告：可按日期归档教师的所有课堂授课报告，还可通过日期、课程进行筛选查看，也可导出学生签到记录；报告要求能够完整还原整个课堂的授课过程及数据，包含但不限于出勤情况、课堂参与情况、课堂互动情况、课堂测验情况、课堂提问情况、弹幕发送情况、文件记录等。 10. 线下教学报告：包含但不限于课堂参与率统计、课堂预警、工具应用次数统计与学生课堂活跃度排行、课堂提问统计与排行、弹幕统计与排行、答题数据统计、学生个人得分统计等，并以可视化图表呈现； 四、学生学习空间： 1.课程学习：学生可查看所有参与的课程，包括主修课程和旁听课程，学生可查看教师上传的课堂讲义、布置作业等，并进行线上学习和反馈。 2.作业练习：学生可查看教师布置的作业内容，并根据作业要求完成作业，可以文字输入或上传文件的方式提交作业，同时支持作业保存草稿，在作业提交截止前可多次提交作业。 3. 线下学习报告：包含但不限于课堂参与率、个人与小组得分、答题正确率、上课记录、课堂互动情况、课堂作答情况、课堂提问、弹幕等。 | 1 | 套 |
| 24 | 桌椅 | 6 人桌子可拼接为一组；直径1.5米，单个桌子以梯形或扇形为面，表面平整，带储物空间，可移动，随意拼接， 满足单人使用同时方便拼接组合； 椅子可以移动。 | 144 | 套 |
| 25 | 无线AP | 1.配置2个10/100/1000M Base-T以太网口； 2.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换； 3.采用IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2标准，支持MU-MIMO，整机空间流≥6，整机最大接入速率≥2000Mbps； 4.内置智能天线，采用智能天线阵，具备动态波速功能； 5.采用2.4G+5G+5G 三频设计，单频支持不少于8个虚拟AP，支持虚拟AP之间的隔离；单AP最大接入终端数量≥150个，高密度环境≥60台终端并发使用； 6.支持OpenSystem、WPA-PSK、WPA2-PSK加密； 7.支持802.1x认证、MAC地址认证、Portal认证； 8.支持IPv6技术，包括 IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 9.支持分时段上网控制，可按时间定时关闭射频，达到按时间段控制终端使用无线网络；支持基于MAC地址的接入控制，包括黑名单和白名单； 10.采用双IMAGE备份设计，避免升级过程中异常情况导致AP无法正常启动，如异常断电、升级失败等； | 1 | 套 |
| 26 | 智慧教室装修 | 参考面积 73 平米提供空间设计，提供布局图、布线图、效果图、施工图，根 据校方最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。 - 墙面：哑光白色乳胶漆墙面。根据校方最终确认版效果图完成基础空间 的重构和装修施工服务。 - 2. 吊顶：材质矿棉吸音板或穿孔吸音板，尺寸 600x600mm； 3. 门；材质：专业的隔音门；颜色：近白色或灰色的浅色系，尽量与墙面 颜色相同或相近。根据校方最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施 工服务。 4. 其他:门框、窗框、踢脚线等不能使用金属带反光的材质。根据校方最终 确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。 5. 灯光改造:原则均匀布光、宁亮勿暗；要求:①照度【老师区域】不低于 600LX；【学生区域】不低于 500LX；②色温③灯光控制面板灯：老师区域投影 或大屏前的可单独控制，学生区域可分组控制，交叉打开。根据校方最终确 认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。 6. 灯具设备规格：吸顶灯；灯管：建议采用 48W。根据校方最终确认版效果 图完成基础空间的重构和装修施工服务。 综合布线:含强电、以太网络的所有主材和辅材，超五类以上，国际知名品牌。 根据校方最终确认版效果图完成基础空间的重构和装修施工服务。 | 1 | 项 |

第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

吉林职业技术学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

吉林职业技术学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇二  年  月   日